第三章

1．分别说明下列指令的源操作数和目的操作数各采用什么寻址方式。

源操作数  目的操作数            源操作数                 目的操作数

- MOV AX, 2048H                   立即寻址                 寄存器寻址

- MOV CL, 0FFH                    立即寻址                 寄存器寻址

- MOV BX, [SI]                     寄存器间接寻址          寄存器寻址

- MOV 5[BX], BL                    寄存器寻址              寄存器相对寻址

- MOV [BP+100H],AX                寄存器寻址              寄存器相对寻址

- MOV [BX+DI], ‘$’                  立即寻址                 基址变址寻址

- MOV DX, ES:[BX+SI]              基址变址寻址              寄存器寻址

- MOV VAL[BP+DI], DX                寄存器寻址              相对基址加变址寻址

- IN AL, 05H                         直接寻址                 寄存器寻址

- MOV DS, AX                      寄存器寻址                寄存器寻址

2． 已知：DS=1000H, BX=0200H, SI=02H, 内存 10200H~10205H 单元的内容分别为 10H, 2AH, 3CH, 46H, 59H, 6BH。下列每条指令执行完后 AX 寄存器的内容各是什么？

- MOV AX, 0200H                                    (AX)=0200H

- MOV AX, [200H]                                   (AX)=2A10H

- MOV AX, BX                                       (AX)=0200H

- MOV AX, 3[BX]                                     (AX)=5946H

- MOV AX, [BX+SI]                                   (AX)=463CH

- MOV AX, 2[BX+SI]                                  (AX)=6B59H

下列源操作数字段的寻址方式和物理地址值如下：

- MOV AX, [100H]

直接寻址，物理地址值为DS*16+100H=10000H+100H=10100H。

- MOV AX, VAL

直接寻址，物理地址值为DS*16+VAL=10000H+0030H=10030H。

- MOV AX, [BX]

寄存器间接寻址，物理地址值为DS*16+BX=10000H+0100H=10100H。

- MOV AX, ES:[BX]

寄存器间接寻址，物理地址值为ES*16+BX=20000H+0100H=20100H。

- MOV AX, [SI]

寄存器间接寻址，物理地址值为DS*16+SI=10000H+00A0H=100A0H。

- MOV AX, [BX+10H]

寄存器相对寻址，物理地址值为DS*16+BX+10H=10000H+0100H+10H=10110H。

- MOV AX, [BP]

寄存器间接寻址，物理地址值为SS*16+BP=35000H+0200H=35200H。

- MOV AX, VAL[BP+SI]

相对基址变址寻址，物理地址值为SS*16+VAL+BP+SI=35000H+0030H+0200H+00A0H=352D0H。

- MOV AX, VAL[BX+DI]

相对基址变址寻址，物理地址值为DS*16+VAL+BX+DI=10000H+0030H+0100H+0024H=10154H。

- MOV AX, [BP+DI]

基址变址寻址，物理地址值为SS*16+BP+DI=35000H+0200H+0024H=35224H。

AL=24H

DX=1234H

DL=24H,A=34H

BX=2

CX=5550H

BX=000EH

DS=1200H,SI=459AH

ES=1200H,DI=459AH

- 长度不匹配

- 立即数不能操作目的数

- 段寄存器不能用立即数赋值

- 两个内存单元不能直接传输数据

- IP不能用指令直接修改

- 指令中不能出现IP

- BX\BP与SI\DI不搭配

- 正确

- SI\DI与BX\BP不搭配

- PFFSET后面错误，应该是内存单元

- AL长度不够，偏移地址16位

- 立即数不能用于XCHG

- IN应该用AL\AX

- 操作数顺序反向：地址应为8位

8. 已知当前数据数据段中有一个十进制数字 0～9 的 7 段码表，其数值依次为 C0H, F9H, A4H, B0H, 99H, 92H, 82H, F8H, 80H, 98H。要求用 XLAT 指令将十进制数 57 转换成相应的7 段码值，存到 BX 寄存器中，试写出相应的程序段。(提示：参考例3.29，注意5和7要分别进行转换。）

DATA SEGMENT

TABLE DB 40H, 79H, 24H, 30H, 19H, 12H, 02H, 78H, 00H, 18H

;     0     1     2   3    4   5  6    7   8    9

; 每个元素对应十进制数 0~9 的 7 段码值

DATA ENDSDATA    ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV  AL, 5                  ; AL ← 十位数（5）

MOV  BX, OFFSET TABLE       ; BX ← 查找表地址（用于 XLAT）

XLAT TABLE                  ; AL ← TABLE[5]，即十二进制数对应的 7 段码值

MOV  CL, AL                 ; 保存 5 的 7 段码值 → CL

MOV  AL, 7                  ; AL ← 个位数（7）

XLAT TABLE                  ; AL ← TABLE[7]，查出 78H

MOV  BL, AL                 ; 个位数的段码 → BL

MOV  BH, CL                 ; 十位数的段码 → BH

MOV AH, 4CH

INT 21H

CODE ENDS

END START

- 将 8 位寄存器 DH 的值加到 AL 中，结果存回 AL

- 将 BX 与 CX 相加，并加上进位标志 CF 的值，结果存回 BX

- 从 16 位寄存器 AX 中减去立即数 2710H

- 将寄存器 BX 的值减 1，结果存回 BX

- 求 CX 的补码（即取负数）并存回自身

- 将 8 位寄存器 BL 加 1，结果存回 BL

- 无符号乘法：将 AX 中的值与 BX 相乘

- 无符号除法：用 AX 除以 8 位寄存器 CL

- AND AH, CL

AH = 25H = 00100101B，CL = 04H = 00000100B

结果：00100101B AND 00000100B = 00000100B = 04H

AX = 0408H，CF = 0

- OR BL, 30H

BL = 36H = 00110110B, 30H = 00110000B，OR 运算结果为：00110110B → BL 不变

BX = 0F36H，CF = 0

- NOT AX

AX = 2508H → 11011000 11110111B = 0DAF7H（按位取反）

CF 不变

- XOR CX, 0FFF0H

0000 0000 0000 0100 XOR 1111 1111 1111 0000 = 1111 1111 1111 0100 = FFF4H

CX = 0FFF4H，CF = 0

- TEST DH, 0FH

DH = 18H = 00011000B, 0F = 00001111B，与运算：00011000 AND 00001111 = 00001000  非零

CF = 0，DX= 1864H

- CMP CX, 00H

CX = 0004H 与 0 比较，差为非零

标志位：ZF=0

CF=0,CX不= 0004H

- SHR DX, CL

CL = 4，即右移4位,DX = 1864H = 0001 1000 0110 0100B,右移4位：0000 0001 1000 0110 → 0186H

CF = 0, DX= 186H

- SAR AL, 1

算术右移：保持符号位 AL = 08H = 00001000B → 逻辑右移 1 位：00000100 = 04H

AX=2504H，CF = 0

- SHL BH, CL

CL = 4，BH = 0FH = 00001111B  左移4位：11110000B = F0H

BX = 0F36H  CF = 0

- SAL AX, 1

与 SHL 相同逻辑 AX = 2508H = 0010 0101 0000 1000B 左移1位：0100 1010 0001 0000B = 4A10H

AX = 4A10H，CF = 0

- RCL BX, 1

向左循环移位，带入 CF，更新 CF  初始 CF = 0，BX = 0F36H = 0000111100110110B

RCL 1 位后：0001111001101100B = 1E6CH   CF = 原最高位（第15位）为0 → CF = 0

BX = 1E6CH,CF=0

- ROR DX, CL

CL = 4，即右循环移位 4 位  DX = 1864H = 0001100001100100B   右旋 4 位：0100000110000110B = 4186H

DX = 4186H，CF = 0

1)

CLD                         ; 清方向标志，保证串操作自增

LEA SI, STRING

LEA DI, GET_CHAR            ; 目的地址指向 GET_CHAR 偏移

MOV CX, 26

REP MOVSB                   ; 重复串传送，将26字节从 SI → DI

2)

MOV AL, 1                   ; 默认假设相同

CLD

LEA SI, STRING

LEA DI, STRING1

MOV CX, 12                  ; 比较前12个字符

REPZ CMPSB

JZ SKIP                     ; 若相同跳转

MOV AL, 0                   ; 否则设 AL = 0

SKIP: MOV BL, CX             ; 返回比较后的剩余长度

SUB BX, CX                  ; 求出比较了多少字符

3)

MOV AX, DATA

MOV ES, AX

CLD

MOV AL, '&'                 ; 要查找的字符

LEA DI, STRING

MOV CX, 26

NEXT:  REPNE SCASB                 ; 查找与 AL 不相等的字符，直到找到或 CX = 0

JZ FIND

JMP EXIT

FIND:

MOV BYTE PTR [DI-1], ' ' ; 找到后替换为 ASCII 空格

JCXZ EXTI

JMP NEXT

EXIT:

13．设CS=1200H, IP=0100H, SS=5000H, SP=0400H, DS=2000H, SI=3000H, BX=0300H，(20300H)=4800H, (20302H)=00FFH, TABLE=0500H，PROG_N标号的地址为1200：0278H，

PROG_F标号的地址为3400：0ABCH。说明下列每条指令执行完后，程序将分别转移到何处执行。

(1) JMP PROG_N

(2) JMP BX

(3) JMP [BX]

(4) JMP FAR PROG_F

(5) JMP DWORD PTR[BX]

如将上述指令中的操作码JMP改成CALL，则每条指令执行完后，程序将转向何处执行? 并请画图说明堆栈中的内容和堆栈指针如何变化。

15. 某班有七个同学的英语成绩低于 80 分，分数存在 ARRAY 数组中，试编程完成以下工作：给每人加 5 分，结果存到 NEW 数组中.

调试程序：

STACK SEGMENT STACK

DB 100 DUP(?)

STACK ENDS

DATA SEGMENT

ARRAY DB 65H,76H,78H,54H,90H,85H,68H   ; 原始成绩

NEW DB 7 DUP(?)                       ; 存储加分后的成绩

BUF1 DW 100 DUP (?)

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

START:

PUSH DS                  ; 保存原数据段

MOV AX,DATA

MOV DS,AX                 ; 初始化 DS → DATA

MOV CX, 7

MOV BX, 0

LP1:

MOV AL, ARRAY[BX]        ; 取出原始成绩

ADD AL, 05H              ; 加 5 分

DAA                      ; 十进制调整（BCD编码加法需用）

MOV NEW[BX], AL          ; 存入新数组

INC BX                   ; 处理下一个学生

LOOP LP1

HLT

CODE ENDS

END START