实验1：流水灯(易灵思FPGA开发板T20F256)

实验效果：开发板的8个LED灯流水显示。

实验步骤:

- 本实验的设计文件在myEDA\test1下。

- 创建工程：启动易灵思FPGA开发软件Efinity，点击File > Create Project , 在弹出窗口的Project子窗口Location栏选择test1所在路径，在路径后继续输入“\led_water”,则Name栏会同步显示工程名：led_water。在Family栏选择器件系列名Trion，Device栏选择T20F256，Timing Model栏选C4；在Design子窗口加入test1\src下所有设计文件,Top Module填顶层模块：led_water, 点击“OK”完成工程创建。

- 创建端口：首先创建连接晶振输入的端口clk_25MHz: 点击Tools>Open Interface Designer,对左表中GPIO点右键，选择Create Block, 输入Intance Name: clk_25MHz，选择Mode为input，Connection Type 为pll_clkin（选择pll_clkin才能使用FPGA 的PLL）;继续创建LED灯输出端口led_out[7:0]: 右键单击GPIO，Create BUS，输入Name：led_data，位宽为8bit，Mode 为output，点击Next，Drive Strength 默认为1，继续Next→Finish。

- 引脚锁定：在Interface Designer窗口中，点击Design>Show/Hide GPIO Resource  Assigner,在Package Pin中输入各端口对应引脚名称（参考VF-T20F256_HDK_Info_V1.3\04_原理图&PIN TCL\ VF-T20F256 PIN引脚分配表.pdf）。

- 配置PLL硬核：在Interface Designer窗口中，右键点击PLL，选择Create Block，PLL Resource选择PLL_T0，External Clock选择External Clock 1，确保Resource：GPIOL_75与上述端口clk所分配引脚E8（Resource：GPIOL_75）一致。点击Automated Clokc Calculation，输入Input Frequency=25MHz、输出时钟命名为clk_50MHz（与设计文件中时钟名一致），Output Frequency =50MHz，选择Locked Pin使之变有效，并命名为：rstn(以PLL的锁定信号作为复位信号)；注意：配置好PLL后，无需实例化，直接将输出信号clk_50MHz和rstn作为顶层模块的时钟和复位信号输入。

- 点击Inteface工具栏的Check Design进行检查，如果没有问题，则会在Interface 最下面显示0 issue，点击Design>Generate Interface Output Files，关闭Interface，重新回到Efinity 界面中，在Result 中，会生成Interface的结果。将outflow目录中sdc文件拷入led_water工程目录中。

- 在Project窗口中右键点击Constaint，选择add,添加sdc文件。点击Flow>Synthesize进行全程编译（综合->布局布线->时序分析->生成配置文件）。编译成功后生成配置文件led_water.bit。观察编译报告，了解硬件资源使用情况及最大主频；

- Bit文件烧写：点击Tools>Open Programmer 进入烧写和固化界面，在进入之前确保连接好JTAG 口和电源开关打开。 查看Target 中是否识别出了目前的开发板设备，若没有识别，则可点击右边的刷新重新进行识别。在Image 中选择我们将要在FPGA 芯片中烧写的bit 文件outflow\led_water.bit, 在Programming Mode 中选择JTAG 模式，然后点击右侧的开始图标进行文件的烧录。烧录完成后，Device Configuration Status 显示为绿色，在最下方的任务栏中返回”Device is in user mode!”，则表示文件烧写成功。

- 观察T20F256板上LED1-LED8的亮灯状态是否与设计吻合。

实验2：按键去抖动及7段数码管的动态显示(易灵思FPGA开发板T20F256+扩展板VC-Study)

实验效果：对按键进行去抖并进行技术，将计数值（BCD码）显示在数码管上。扩展板的按键1复位，按键2去抖计数，按键3不去抖计数，开发板数码管1和2显示。

实验步骤：

- 本实验的设计文件在myEDA\test2下。

- 创建工程：启动易灵思FPGA开发软件Efinity，点击File > Create Project , 在弹出窗口的Project子窗口Location栏选择test2所在路径，在路径后继续输入“\debounce_scan_dig”,则Name栏会同步显示工程名：debounce_scan_dig。在Family栏选择器件系列名Trion，Device栏选择T20F256，Timing Model栏选C4；在Design子窗口加入test2\src下所有设计文件,Top Module填顶层模块：debounce_scan_dig, 点击“OK”完成工程创建。

- 创建端口。首先创建连接晶振输入的端口clk_25MHz: 点击Tools>Open Interface Designer,对左表中GPIO点右键，选择Create Block, 输入Intance Name: clk_25MHz，选择Mode为input，Connection Type 为gclk（使用FPGA中的时钟总线）;继续创建按键输入key[2:0]: 右键单击GPIO，Create BUS，输入Name：key，位宽为3bit，Mode 为input，点击Next，继续Next→Finish;继续创建数码管输出端口seg_out[6:0]: 右键单击GPIO，Create BUS，输入Name：seg_out，位宽为7bit，Mode 为output，点击Next，Drive Strength 默认为1，继续Next→Finish; 继续创建数码管输出端口seg_w[3:0]: 右键单击GPIO，Create BUS，输入Name：seg_w,位宽为4bit，Mode 为output，点击Next，Drive Strength 默认为1，继续Next→Finish。

- 引脚锁定：在Interface Designer窗口中，点击Design>Show/Hide GPIO Resource  Assigner,在Package Pin中输入各端口对应引脚名称（参考VF-T20F256_HDK_Info_V1.3\04_原理图&PIN TCL\ VF-T20F256 PIN引脚分配表.pdf,及VC_STUDY_HDK_V0.3\04_原理图&PIN TCL\ VC-STUDY原理图V1.0.pdf）。

- 点击Inteface工具栏的Check Design进行检查，如果没有问题，则会在Interface 最下面显示0 issue，点击Design>Generate Interface Output Files，关闭Interface，重新回到Efinity 界面中，在Result 中，会生成Interface的结果。将outflow目录中sdc文件拷入debounce_scan_dig工程目录中。

- 在Project窗口中右键点击Constaint，选择add,添加sdc文件。点击Flow>Synthesize进行全程编译（综合->布局布线->时序分析->生成配置文件）。编译成功后生成配置文件debounce_scan_dig.bit。观察编译报告，了解硬件资源使用情况及最大主频；

- Bit文件烧写：点击Tools>Open Programmer 进入烧写和固化界面，在进入之前确保连接好JTAG 口和电源开关打开。 查看Target 中是否识别出了目前的开发板设备，若没有识别，则可点击右边的刷新重新进行识别。在Image 中选择我们将要在FPGA 芯片中烧写的bit 文件outflow\ debounce_scan_dig.bit, 在Programming Mode 中选择JTAG 模式，然后点击右侧的开始图标进行文件的烧录。烧录完成后，Device Configuration Status 显示为绿色，在最下方的任务栏中返回”Device is in user mode!”，则表示文件烧写成功。

- 扩展板上按键1复位，按键2去抖后计数，按键3未去抖后计数，观察T20F256板上数码管状态是否与设计吻合。

实验3：十字路口交通灯控制及显示实验(易灵思FPGA开发板T20F256+扩展板VC-Study)

实验内容：修改教材5.4.2（P.154）的十字路口交通灯控制电路，添加时钟使能模块及数码管显示模块，将原主干道的一组红黄绿灯改成左右两组红黄绿灯，将原支干道的一组红黄绿灯改成上下两组红黄绿灯，构成完整的十字路口交通灯控制及显示电路，

主干道及支干道的红黄绿灯用扩展板上彩色LED灯显示，定时输出用各自数码管显示，

拨动开关SW1用作传感器S的输入，

按键1用作复位。

实验步骤：

自主实验。

实验4：多功能数字钟设计（Quartus + Intel实验箱）

内容：

- 参考实验1代码中时钟使能信号enable的使用方法，将教材8.5中的代码改成同步设计，保证电路内部所有触发器都使用FPGA开发板上提供的50MHz时钟。

- 参考实验2代码中动态数码管的部分，修改顶层模块中与数码管显示相关的代码，将静态显示改为动态显示。

- 参考下表管脚说明使用PIN Editor或者Assignment Editor手动分配管脚。

| 对应FPGA管脚名 | 说明 |
| --- | --- |
| PIN_G1 | 时钟，50MHz |
| PIN_K21 | 使用按键1作为复位 |
| PIN_K22 | 按键2用作AdjMinKey |
| PIN_T16 | 按键3用作AdjHrKey |
| PIN_T15 | 按键4用作SetMinKey |
| PIN_T17 | 按键5用作SetHrKey |
| PIN_M22 | 拨动开关1用作Mode |
| PIN_N21 | 拨动开关2用作CtrlBell |
| PIN_W22 | 蜂鸣器 |
| PIN_R16 | 七段码管A段输入信号 |
| PIN_P17 | 七段码管B段输入信号 |
| PIN_R19 | 七段码管C段输入信号 |
| PIN_N16 | 七段码管D段输入信号 |
| PIN_U22 | 七段码管E段输入信号 |
| PIN_J21 | 七段码管F段输入信号 |
| PIN_H22 | 七段码管G段输入信号 |
| PIN_H21 | 七段码管dp段输入信号 |
| PIN_F22 | 七段码管位选输入信号 |
| PIN_F21 | 七段码管位选输入信号 |
| PIN_E22 | 七段码管位选输入信号 |
| PIN_E21 | 七段码管位选输入信号 |
| PIN_D22 | 七段码管位选输入信号 |
| PIN_D21 | 七段码管位选输入信号 |
| PIN_C22 | 七段码管位选输入信号 |
| PIN_C21 | 七段码管位选输入信号 |

- FPGA器件型号：EP4CE40F23C8

- 将Assignments>Device>Device and Pin options>Dual-Purpose pins里面nCEO的设定改成Use as regular I/O.

- 将EP4C40核心板右上角的JTAG用十芯排线和USB下载器的接口连接起来。将I/O扩展接口JC4用二十芯排线和拔码开关实验区的JC_K1连接，I/O扩展接口JC5用二十芯排线和数码管接口JC1连接。将扩展区的PIN_A6连接到蜂鸣器排针上（JT15-BZ_IN）。

实验5 异步串口通信UART实验（Quartus + Intel实验箱）

内容：

- 工程目录: test5，输入第十章中异步串口通信UART的实现代码并拷贝至该目录，并作如下修改：将接受模块u_rec.v中r_START状态下的rec_readyInH=HI行删除；将u_xmit.v中WORD_LEN改成WORD_LEN-1。

- 创建ModelSim仿真工程，测试模块文件为testbench.v；通过波形观察RXD与TXD上的传输是否正确，确认消息窗口是否显示：

- 创建quartus工程test_uart, 并添加除testbench.v以外的所有设计文件，其中test_uart.v为顶层模块文件，mp_fake.v为模拟处理器模块。

- 参考下表管脚说明使用PIN Editor或者Assignment Editor手动分配管脚。

| 对应FPGA管脚名 | 端口名称 |
| --- | --- |
| PIN_G1 | clk |
| PIN_K21 | rstn(用按键1作为复位) |
| PIN_N7(COM2),PIN_V1(COM1) | TXD |
| PIN_U2(COM2),PIN_P6(COM1) | RXD |
| PIN_D22 | led0 |
| PIN_D21 | led1 |

- 编译设计：右击test_uart.v，选择“Set as top-level entity”,点击Processing > Start Compilation或对应全程编译按键,查看编译报告。

- 将EP4C40核心板右上角的JTAG用十芯排线和USB下载器的接口连接起来。将I/O扩展接口JC5用二十芯排线和LED流水灯实验区的JC2连接，将I/O扩展接口JC4用二十芯排线和拔码开关实验区的JC_K1连接。打开电源。

- 将设计文件编程至FPGA：点击Tools > Programer或对应编程按键，在弹出窗口中检查Hardware Setup右侧栏中是否有对应电缆设置，如果没有点击Hardware Setup进行设置；勾选设计文件test_uart.sof的Program/Configure列，点击Start进行下载；

- 观察LED1是否点亮（表示发送模块空闲），LED0是否熄灭（表示无新的接受数据）。

- 连接RS232电缆，运行串口通信.exe,设置串口（设备管理器中可查找串口号），波特率4800，数据位8， 校验位无，停止位2，不勾选校验，勾选HEX、自动换行、显示间隔等；点击“打开串口”，在发送栏输入数据“00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F”,点击发送，观察接受窗口是否能够接受到相同数据。