作业2

电热水器内部容器示意图中，A、B、C为三个水位检测元件。当水面低于检测元件时，检测元件输出高电平；水面高于检测元件时，检测元件输出低电平。试用与非门设计一个热水器水位状态显示电路，要求当水面在A、B之间的正常状态时，绿灯G亮；水面在B、C间或A以上的异常状态时，黄灯Y亮；水面在C以下的危险状态时，红灯R亮。

module waterdetector(A,B,C,G,Y,R);

input 	A,B,C;

output 	G,Y,R;

reg G,Y,R;

// use case

always@(A,B,C)

begin

case ({A,B,C})

3'b100 : begin

G = 1'b1;

Y = 1'b0;

R = 1'b0;

end

3'000,3'b110 : begin

G = 1'b0;

Y = 1'b1;

R = 1'b0;

end

3'b111 : begin

G = 1'b0;

Y = 1'b0;

R = 1'b1;

end

default : begin

G = 1'bx;

Y = 1'bx;

R = 1'bx;

end

endcase

end

// use if...else...

/*

always(A,B,C)

begin

if (!A)

{G,Y,R} = 3'b010;

else if (!B)

{G,Y,R} = 3'b100;

else if (!C)

{G,Y,R} = 3'b010;

else

{G,Y,R} = 3'b001;

end

*/

//

/*

always(*)

begin

if (A & !B)

G = 1'b1;

else

G = 1'b0;

end

always@(*)

begin

if ((!A) || (B & !C))

Y = 1'b1;

else

Y = 1'b0;

end

always@(*)

begin

if (C)

R = 1'b1;

else

R = 1'b0;

end

*/

Endmodule

测试文件

module testbench;

reg 	A, B, C;

wire 	G, Y, R;

// 实例化

waterdetector 	waterdetector(A, B, C, G, Y, R);

// 产生激励数据

initial begin

A = 1'b0, B = 1'b0, C = 1'b0;

#10	 A = 1'b0, B = 1'b0, C = 1'b1;

#10	 A = 1'b0, B = 1'b1, C = 1'b0;

#10	 A = 1'b0, B = 1'b1, C = 1'b1;

#10	 A = 1'b1, B = 1'b0, C = 1'b0;

#10	 A = 1'b1, B = 1'b0, C = 1'b1;

#10	 A = 1'b1, B = 1'b1, C = 1'b0;

#10	 A = 1'b1, B = 1'b1, C = 1'b1;

#10	$stop;

end

// 检测信号变化

initial begin

$monitor($time,":\tA=%b\tB=%b\tC=%b\tG=%b\tY=%b\tR=%b\n",A,B,C,G,Y,R);

end

end module

作业3

某车间有红黄两种指示灯，用于表示3台设备工作情况。当一台设备故障时黄灯亮，2台设备故障时红灯亮，3台设备全故障时红黄灯全亮。要求分别以数据流及行为描述风格设计RTL代码

module behaviour_style(A,B,C,Y,R);

input A,B,C;

output Y,R;

reg Y,R;

always@(A or B or C)

case({A,B,C})

3'b000 : begin

Y = 1'b0;

R = 1'b0;

end

3'b001 : begin

Y = 1'b1;

R = 1'b0;

end

3'b010 : begin

Y = 1'b1;

R = 1'b0;

end

3'b011 : begin

Y = 1'b0;

R = 1'b1;

end

3'b100 : begin

Y = 1'b1;

R = 1'b0;

end

3'b101 : begin

Y = 1'b0;

R = 1'b1;

end

3'b110 : begin

Y = 1'b0;

R = 1'b1;

end

3'b111 : begin

Y = 1'b1;

R = 1'b1;

end

default : begin

Y = 1'bx;

R = 1'bx;

end

endcase

endmodule

module data_style(A,B,C,Y,R);

input A,B,C;

output Y,R;

assign  Y = (~A&~B&C)|(~A&B&~C)|(A&~B&~C)|(A&B&C);

assign  R = (A&B)|(B&C)|(A&C);

endmodule

`timescale 1ns/1ns

module testbench;

reg A, B, C;

wire Y0, R0, Y1, R1;

behaviour_style U1(A,B,C,Y0,R0);

data_style U2(A,B,C,Y1,R1);

initial begin

A=0;B=0;C=0;

#50 A=0;B=0;C=1;

#50 A=0;B=1;C=0;

#50 A=0;B=1;C=1;

#50 A=1;B=0;C=0;

#50 A=1;B=0;C=1;

#50 A=1;B=1;C=0;

#50 A=1;B=1;C=1;

#50 A=0;B=0;C=0;

#50 $stop;

end

initial begin

$monitor($time,":\tA=%b\tB=%b\tC=%b\tY0=%b\tR0=%b\tY1=%b\tR1=%b\n",A,B,C,Y0,R0,Y1,R1);

end

endmodule

作业4

设计一个对32位输入（IN）中1的个数进行计数的模块。要求：1. 异步清零。2.当Load信号为1时，将输入保存至32位移位寄存器中，否则在每个时钟上升沿，移位寄存器进行右移操作。接着使用计数器对移位输出值进行1的个数计数，计数结果再使用寄存器保存输出。3. 设计测试模块，并使用ModelSim进行仿真验证。 4.使用Quartus软件进行综合，并查看综合后的电路结构图（tool>RTL viewer)

module shift_cnt(clk, rstn, i_load, i_data, o_cnt);

parameter 		N0 = 32, N1 = 6;

input			clk, rstn;

input			i_load;

input [N0-1:0] 	i_data;

output [N1-1:0] o_cnt;

reg [N0-1:0] 	shiftdata;

reg [N1-1:0] 	cnt, o_cnt;

// 带异步清零及同步置位的移位寄存器

always@(posedge clk or negedge rstn)

begin

if (!rstn)

shiftdata <= 0;

else if (i_load)

shiftdata <= i_data;

else

shiftdata <= {1'b0, shiftdata[N0-1:1]};

end

// 带异步清零及同步置位的计数器

always@(posedge clk or negedge rstn)

begin

if (!rstn)

cnt <= 0;

else if (i_load)

cnt <= 0;

else

cnt <= cnt + shiftdata[0];

end

// 带异步清零的寄存器

always@(posedge clk or negedge rstn)

begin

if (!rstn)

o_cnt <= 0;

else

o_cnt <= cnt;

end

endmodule

`timescale 1ns/1ps

module testbench;

parameter		CLK_PERIOD = 10;

reg				clk, rstn, load;

reg [31:0]	data;

wire [5:0]	cnt;

// 实例化(参数传递）

shift_cnt	#(32, 6) shift_cnt(

.clk	(clk),

.rstn	(rstn),

.i_load	(load),

.i_data	(data),

.o_cnt	(cnt)

);

// 产生时钟激励

always begin

clk = 1'b1;

#((CLK_PERIOD)/2) clk = 1'b0;

#((CLK_PERIOD)/2);

end

// 产生复位激励

initial begin

rstn = 1'b0;		//复位

#(5*CLK_PERIOD+1) 	rstn = 1'b1;	//释放复位

#(1000*CLK_PERIOD) 	$stop;		//暂停仿真

end

// 产生其它激励信号

initial begin

load = 1'b0;

#(10*CLK_PERIOD+1);

forever begin

load = 1'b1;

data = $random();

#CLK_PERIOD;

load = 1'b0;

#(CLK_PERIOD*40);

end

end

// 检测并输出结果

initial begin

$monitor($time, "\tdata = %h, cnt = %d", data, cnt);

end

endmodule