第四章

4

- MOV AL, NOT 10001110B

将二进制数 10001110B 取反，得到 01110001B，即十进制 113，然后将其赋值给寄存器 AL。

功能：将 10001110B 按位取反后的值（01110001B）送入 AL 寄存器。

- MOV CX, 8 GT 00011000B

这个指令把二进制数00011000赋值给CX这个寄存器

功能：将CX设置成24。

- MOV DL, 27/5

先计算整数除法 27 ÷ 5 = 5，然后将结果 5 存入寄存器 DL。

功能：将整数 5 存入 DL 寄存器。

- MOV BX, $-LIST

$ 表示当前指令地址，LIST 是程序中的某个标签。$ - LIST 表示当前地址与 LIST 标签地址之间的偏移量。

功能：计算并存储标签 LIST 到当前位置的偏移量存入 BX。

5

X1 DB 65H, 78H         ; 数据定义部分

X2 DW 06FFH, 5200H

X3 DD ?

GO:  MOV AL, TYPE X1      ；执行后：AL = 01H

MOV BL, TYPE X2       ；BL = 02H

MOV CL, TYPE X3       ；CL = 04H

MOV AH, TYPE GO      ；AH = 01H

MOV BH, SIZE X2       ；BH = 04H

MOV CH, LENGTH X3    ；CH = 01H

10

STACK1 SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

STACK1 ENDS

DATA SEGMENT

BUFF    DB 30 DUP(?)             ; 缓冲区，预留30字节存放字符串

MSG_LEN EQU 23                   ; "Please input a number;" 的长度

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV SI, OFFSET BUFF      ; SI 指向 BUFF 起始

MOV CX, MSG_LEN

CALL READ_STRING         ; 调用自定义输入过程

MOV DX, OFFSET BUFF

MOV AH, 9

MOV BUFF+MSG_LEN, '$'

INT 21H

; 等待按键再退出

WAIT:   MOV AH, 1

INT 16H

JZ WAIT

; 正常返回 DOS

MOV AX, 4C00H

INT 21H

READ_STRING PROC

READ_NEXT:

MOV AH, 1

INT 21H                  ; AL中返回输入字符

MOV [SI], AL             ; 存入 BUFF

INC SI

LOOP READ_NEXT

RET

READ_STRING ENDP

CODE ENDS

END START

11

DATA SEGMENT

NEWLINE DB 13, 10, '$'           ; 换行回车

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

XOR AL, AL               ; AL = 0, 从 00H 开始

MOV CX, 256              ; 输出 256 个字符

MOV BL, 0                ; 计数器：每行16个

NEXTCHR:

MOV AH, 2

INT 21H                  ; 输出 AL 中的字符

INC AL

INC BL

CMP BL, 16

JNE SKIP_LINE

; 输出回车换行

MOV DX, OFFSET NEWLINE

MOV AH, 9

INT 21H

XOR BL, BL

SKIP_LINE:

LOOP NEXTCHR

; 程序退出

MOV AX, 4C00H

INT 21H

12

STACK1 SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

STACK1 ENDS

DATA SEGMENT

MSG     DB 'Please input a number:$'

; 数字 0~9 的七段码查找表

TAB     DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV DX, OFFSET MSG

MOV AH, 9

INT 21H        MOV AH, 1

INT 21H         ; AL 中返回 ASCII 字符

SUB AL, '0'     ; '0' = 30H，结果是 0~9

CMP AL, 9

JA INVALID      ; 超过9的非法字符处理

MOV BX, 0

MOV BL, AL

MOV DL, TAB[BX] ; DL中就是七段码

JMP DONE

INVALID:

; 如果不是合法数字，可用NOP或置 DL 为 00H

MOV DL, 00H

DONE:

MOV AX, 4C00H

INT 21H

CODE ENDS

END START

13

DATA SEGMENT

MSG_F   DB 'F$'          ; Fail

MSG_P   DB 'P$'          ; Pass

MSG_G   DB 'G$'          ; Good

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV BL, 78

CMP BL, 60

JB SHOW_F        ; BL < 60，跳转输出 F

CMP BL, 85

JAE SHOW_G       ; BL >= 85，跳转输出 G

; 60 <= BL < 85，输出 P

MOV DX, OFFSET MSG_P

JMP PRINT

SHOW_F: MOV DX, OFFSET MSG_F

JMP PRINT

SHOW_G: MOV DX, OFFSET MSG_G

PRINT:  MOV AH, 9

INT 21H

MOV AX, 4C00H

INT 21H

14

STACK1 SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

STACK1 ENDS

DATA SEGMENT

TABLE   DB  12, -5, 0, 23, -17, 0, 8, -2, -9, 0, 5, 1  ; 12个带符号整数

PLUS    DB  0         ; 正数个数

NEG     DB  0         ; 负数个数

ZERO    DB  0         ; 零个数

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

LEA SI, TABLE           ; SI 指向TABLE起始

MOV CX, 12              ; 处理12个数

XOR AL, AL

XOR AH, AH

; 初始化计数器

MOV BYTE PTR [PLUS], 0

MOV BYTE PTR [NEG], 0

MOV BYTE PTR [ZERO], 0

NEXT:

MOV AL, [SI]            ; 取一个带符号数

CMP AL, 0

JE  INC_ZERO

JS  INC_NEG             ; 如果是负数 符号位为1

; 否则是正数

INC BYTE PTR [PLUS]

JMP CONTINUE

INC_NEG:

INC BYTE PTR [NEG]

JMP CONTINUE

INC_ZERO:

INC BYTE PTR [ZERO]

CONTINUE:

INC SI

LOOP NEXT

MOV AX, 4C00H

INT 21H

CODE ENDS

END START

15

STACK1 SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

STACK1 ENDS

DATA SEGMENT

BUFF    DB 58,75,36,42,89      ; 输入数据

MIN     DB 0                   ; 存放最小值

MSG     DB 'Min=','$'          ; 提示信息

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

; 初始化最小值为第一个数

MOV SI, OFFSET BUFF

MOV AL, [SI]

MOV MIN, AL

; 循环剩下的4个数

MOV CX, 4

INC SI                 ; 从第二个数开始

FIND_MIN:

MOV AL, [SI]

CMP AL, MIN

JAE SKIP

MOV MIN, AL

SKIP:

INC SI

LOOP FIND_MIN

; 显示提示信息

MOV DX, OFFSET MSG

MOV AH, 9

INT 21H

; 将 MIN 中的数转为十进制显示

MOV AL, MIN

CALL PRINT_DEC

MOV AX, 4C00H

INT 21H

：打印 AL 中的十进制数（0~255）

PRINT_DEC PROC

; 用除法法将 AL 转为十进制并打印

MOV AH, 0

MOV BL, 10

XOR CX, CX             ; CX用于存余数（个位、十位、百位）

DIV_LOOP:

XOR AH, AH

DIV BL                 ; AL / 10，余数在 AH，商在 AL

PUSH AX                ; 保存余数和商

INC CX

MOV AL, AH

ADD AL, '0'

PUSH AX                ; 保存字符

POP AX

POP AX                 ; 恢复商

CMP AL, 0

JNE DIV_LOOP

PRINT_LOOP:

POP AX

MOV DL, AL

MOV AH, 2

INT 21H

LOOP PRINT_LOOP

RET

PRINT_DEC ENDP

CODE ENDS

END START

16

STACK1 SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

STACK1 ENDS

DATA SEGMENT

ARRAY   DB  25, 13, 89, 2, 45, 36, 77, 58     ; 原始数据，共8个元素

LEN     EQU 8

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV CX, LEN

DEC CX                      ; 外层循环次数 = n - 1

OUTER:  PUSH CX                    ; 保存外层计数器

MOV SI, OFFSET ARRAY       ; SI 指向第一个元素

MOV CX, LEN

DEC CX                     ; 内层比较 n - 1 次

INNER:  MOV AL, [SI]

CMP AL, [SI+1]

JBE NO_SWAP

; 交换 [SI] 和 [SI+1]

XCHG AL, [SI+1]

MOV [SI], AL

NO_SWAP:

INC SI

LOOP INNER

POP CX

LOOP OUTER

; 排序完成，程序结束

MOV AX, 4C00H

INT 21H

CODE ENDS

END START

17

DATA SEGMENT

MSG     DB 'Sum = $'

A       DW 9876       ; 定义16位数A

B       DW 6543       ; 定义16位数B

SUM     DW 0          ; 存放和

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

; 加法操作

MOV AX, A

ADD AX, B

MOV SUM, AX

; 显示提示

MOV DX, OFFSET MSG

MOV AH, 9

INT 21H

; 打印SUM的十进制值

MOV AX, SUM

CALL PRINT_DEC16

; 程序结束

MOV AX, 4C00H

INT 21H

PRINT_DEC16 PROC

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

XOR CX, CX

MOV BX, 10

DIV_LOOP:

XOR DX, DX

DIV BX              ; AX / 10, 商->AX, 余->DX

PUSH DX             ; 保存余数

INC CX              ; 位数+1

CMP AX, 0

JNE DIV_LOOP

PRINT_LOOP:

POP DX

ADD DL, '0'

MOV AH, 2

INT 21H

LOOP PRINT_LOOP

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

RET

PRINT_DEC16 ENDP

18

STACK1 SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

STACK1 ENDS

DATA SEGMENT

LIST    DB 75,88,92,64,73,91,83,69,90,85,77,80,71,95,66,78,89,84,87,82

SUM     DW 0              ; 存放总和（16位）

LEN     EQU 20

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

; 降序冒泡排序（20个字节）

MOV CX, LEN

DEC CX

SORT_OUTER:

PUSH CX

MOV SI, OFFSET LIST

MOV CX, LEN

DEC CX

SORT_INNER:

MOV AL, [SI]

CMP AL, [SI+1]

JAE SORT_SKIP       ; AL >= [SI+1] 则跳过

XCHG AL, [SI+1]

MOV [SI], AL

SORT_SKIP:

INC SI

LOOP SORT_INNER

POP CX

LOOP SORT_OUTER

; 求和操作        MOV SI, OFFSET LIST

MOV CX, LEN

XOR AX, AX          ; 累加器清零

XOR BX, BX

SUM_LOOP:

MOV AL, [SI]

CBW                 ; 扩展为AX

ADD BX, AX          ; 累加到BX中

INC SI

LOOP SUM_LOOP

MOV SUM, BX

; 程序结束

MOV AX, 4C00H

INT 21H

CODE ENDS

END START

19

STACK1 SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

STACK1 ENDS

DATA SEGMENT

STR     DB 'Go to School.$'     ; 原始字符串

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV SI, OFFSET STR       ; SI 指向字符串

NEXT_CHAR:

MOV AL, [SI]

CMP AL, '$'              ; 到达字符串末尾？

JE  SHOW_STRING

CMP AL, 'a'              ; 判断是否为小写字母

JB  NOT_LOWER

CMP AL, 'z'

JA  NOT_LOWER

SUB AL, 20H              ; 转为大写

MOV [SI], AL

NOT_LOWER:

INC SI

JMP NEXT_CHAR

SHOW_STRING:

MOV DX, OFFSET STR

MOV AH, 9

INT 21H

; 程序结束

MOV AX, 4C00H

INT 21H

CODE ENDS

END START

20

DATA SEGMENT

HEXBUF  DB 2 DUP(?)     ; 存放十六进制 ASCII 字符

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AL, 0AH        ; 示例输入：AL = 0AH（二进制00001010）

; 拆分为两个十六进制位（高4位和低4位）

MOV AH, AL

AND AH, 0F0H       ; 取高4位

SHR AH, 4          ; 右移到最低位

CALL HEX_TO_ASCII

MOV HEXBUF[0], DL  ; 存入第一个字符

MOV AH, AL

AND AH, 0FH        ; 取低4位

CALL HEX_TO_ASCII

MOV HEXBUF[1], DL  ; 存入第二个字符

; 输出两个字符

MOV SI, OFFSET HEXBUF

MOV CX, 2

PRINT_LOOP:

MOV DL, [SI]

MOV AH, 2

INT 21H

INC SI

LOOP PRINT_LOOP

; 程序结束

MOV AX, 4C00H

INT 21H

HEX_TO_ASCII PROC

CMP AH, 9

JBE DIGIT

ADD AH, 7           ; 多加7，跳过非数字字符区

DIGIT:  ADD AH, '0'

MOV DL, AH

RET

HEX_TO_ASCII ENDP

21

DATA SEGMENT

TEMP    DB 4 DUP(0)     ; 存放4位BCD中间结果（千百十个）

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:  MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV BX, 8372       ; 测试8372

; 将BX中十进制值拆解为4位十进制：千百十个

MOV AX, BX

XOR CX, CX         ; CX清零

MOV SI, OFFSET TEMP

; 得千位

MOV DX, 0

MOV CX, 1000

DIV CX             ; AX / 1000，商 -> AL，余数 -> AX

MOV [SI], AL

INC SI

; 得百位

MOV CX, 100

DIV CX

MOV [SI], AL

INC SI

; 得十位

MOV CX, 10

DIV CX

MOV [SI], AL

INC SI

; 得个位

MOV [SI], AL       ; AL中是个位

MOV SI, OFFSET TEMP

MOV AL, [SI]       ; 千位

SHL AL, 4

OR  AL, [SI+1]     ; 合成千百位

MOV AH, AL

MOV AL, [SI+2]     ; 十位

SHL AL, 4

OR  AL, [SI+3]     ; 合成十个位

MOV CL, AL

MOV CH, AH         ; CX = 压缩BCD

; 程序结束

MOV AX, 4C00H

INT 21H