| 评阅人 老师 |  |
| --- | --- |

| 实验成绩 成绩 |  |
| --- | --- |

自动化学院本科生实验报告

微机原理与接口技术      课 程 实 验 报 告

专业 电子信息工程 班级 电信2303 姓名 樊博文 学号 8207230322

预定时间 星期 五 节次 1，2 实际实验时间 星期 五 节次 1，2

地点 信息楼306 台号 7 授课教师 岳俊 指导教师 岳俊

实验名称 显示程序实验 - 实验内容、目的与要求 1.实验内容与要求： 基础题（必做）：参照实验教材之“2.1 显示程序实验”（P15），掌握基于汇编语言的程 序设计、编译、连接与程序调试的完整实验过程及方法。 提高题（二选一）： - 显示数据输入提示信息、键盘输入一个字符，屏幕显示字符的ASCⅡ码； - 显示字符串输入提示信息、键盘输入一个字符串，屏幕显示对应字符串中各字符的ASCⅡ码； 2.实验目的与要求 掌握在PC机上以十六进制形式显示数据的方法 掌握部分DOC功能调试使用方法 熟悉Windows集成操作软件Tdpid的操作环境和操作方法 二、实验硬件与软件环境条件（标注实验设备名称及设备号） PC 微机一台 TD-PITD+实验系统一套 - 实验线路示图、程序算法流程图 1． 程序代码 基础题（必做）： 提高题1： 2． 程序算法流程图 四、实验调试步骤、实验数据记录及实验结果 调试步骤： 一、程序初始化 1、设置堆栈段(STACK1)和数据段(DATA) 2、数据段中包含提示信息"MES1"和要显示的字符"SD"（值为'a'） 二、程序执行流程 1、显示提示信息"Show a as hex:" 2、获取字符'a'的ASCII码(61H) 3、将ASCII码分解为高4位(6)和低4位(1) 4、将每4位转换为对应的十六进制字符显示 5、等待用户按键 6、退出程序 1. 基础题 实验步骤： - 运行Tdpit 集成操作软件，进入编辑调试集成环境。 - 根据程序设计使用语言不同，在“语言设置”菜单项中设置所使用的语言。如图 2-1-2 所示。该项一经设置，会再下次启动后仍保持不变。 图 2-1-2 设置语言环境 - 开始新建文件进行编程。点击“文件”菜单项中的“新建”，可以新建一个空白文档。默认名为 Td-pit1。如图 2-1-3 所示。 图 2-1-3 新建空白文档 - 编写程序，如图 2-1-4 所示，并保存，此时软件会提示输入新的文件名，输入文件名后点击保存。 图 2-1-4 程序编辑界面 - 点击 ，编译文件，若程序编译无误，然后再点击 ，连接程序。编译连接成功会 在输出信息栏显示输出信息，如图 2-1-5 所示。 图 2-1-5 编译连接输出信息 - 编译连接成功后可以点击，运行程序，查看运行结果。 - 可以点击，调试程序，进入调试界面，进行程序的调试。 实验结果： Show a as hex： 61 2. 提高题1 实验结果： Please enter a character:b The ASCII code is:62 五、实验结论探讨与分析 本次汇编语言程序设计基础实验，我成功完成了以下任务： 提高题部分： - 实现了动态键盘输入字符并实时显示其 ASCII 十六进制码的功能 不再是固定字符，而是接受用户输入，使程序更加灵活实用。 - 掌握了 DOS 中断 INT 21H 的多个功能调用 - 01H: 等待并读取用户输入的一个字符 - 02H: 显示单个字符 - 09H: 显示字符串（以 $ 结尾） - 4CH: 程序返回操作系统 - 增强了用户交互性，添加输入提示和清晰的输出格式 提示信息、换行处理、输出结果的清晰布局，使用户体验更好。 实验分析： 十六进制转换算法： - 通过 SHR 指令多次右移，分离出高 4 位 - 通过 AND 0FH 直接取出低 4 位 - 通过 CMP + JB 结合 ADD 实现对数字 (0-9) 和字母 (A-F) 的区别处理 - 字符转换规则： - 若小于 10：ADD AL, 30H（数字 0-9 → ASCII） - 若大于等于 10：ADD AL, 07H 后再 ADD AL, 30H（A-F → ASCII） 中断调用应用： - INT 21H / AH=09H：显示以 $ 结尾的字符串（提示信息/结果） - INT 21H / AH=01H：等待键盘输入一个字符（用户交互） - INT 21H / AH=02H：显示一个字符（换行、回车等） - INT 21H / AH=4CH：程序正常退出，返回 DOS 心得体会： - 掌握了汇编语言编程完整流程：段定义 → 数据操作 → 字符输出 → 程序退出 - 深入理解了段寄存器（如 DS）与数据段的关系及其初始化方法 - 熟练掌握了位操作（移位、与、或）在十六进制转换中的实际应用 - 增强了对 DOS 中断调用机制及常用功能号的掌握 - 体会到底层程序设计中的精细控制与严密结构，有助于培养系统思维和调试能力