| 评阅人 老师 |  |
| --- | --- |

| 实验成绩 成绩 |  |
| --- | --- |

自动化学院本科生实验报告

微机原理与接口技术      课 程 实 验 报 告

专业 电子信息工程 班级 电信2303 姓名 樊博文 学号 8207230322

预定时间 星期 日 节次 9，10 实际实验时间 星期 日 节次 9，10

地点 信息楼306 台号 7 授课教师 岳俊 指导教师 岳俊

实验名称 数据传送实验 - 实验内容、目的与要求 1.实验内容与要求： 基础题（必做）：参照实验教材之“2.2 数据传送实验”（P19），完成基于汇编语言程序功能调试与验证。 提高题（二选一）： - 键盘输入20个数据，完成对附加段数据传送并排序，显示最大和最小数值； - 键盘输入2位（或以上）十进制数，分别转换成十六进制数、BCD码，并显示对应结果； 2.实验目的与要求 掌握与数据有关的不同寻址方式 继续熟悉实验操作软件的环境及使用方法 验证程序逻辑正确性，掌握调试工具的使用 二、实验硬件与软件环境条件（标注实验设备名称及设备号） PC 微机一台 TD-PITD+实验系统一套 - 实验线路示图、程序算法流程图 1． 程序代码 基础题（必做）： 提高题1： 四、实验调试步骤、实验数据记录及实验结果 实验原理： - 段寄存器使用： 1、通过DS访问原始数据 2、通过ES访问目标缓冲区 3、运行时动态切换DS以实现跨段操作 二、字符串处理： 1、使用LOOP指令实现高效复制 2、计算字符串长度技巧：LEN EQU $-MSR 三、中断调用： 1、INT 21H实现DOS功能调用 2、INT 16H实现BIOS键盘服务 四、内存访问： 1、使用两种寻址方式：直接偏移和基址变址 2、演示了段超越前缀的使用(ES:) 实验步骤： 一、参照实验教材之“2.2 数据传送实验”（P19），完成基于汇编语言程序功能调试与验证。 二、键盘输入20个数据，完成对附加段数据传送并排序，显示最大和最小数值； 调试步骤： 基础题： 一、程序初始化阶段调试 1、段定义是否正确 2、段寄存器初始化 3、数据初始化 二、字符串复制阶段调试 1、源地址和目标地址设置 2、复制长度 3、复制过程 三、程序退出阶段调试 1、按键等待功能 2、程序退出 提高题： 分别是程序初始化阶段调试，数据输入阶段调试，排序算法阶段调试，结果输出阶段调试以及程序退出阶段调试。 1. 基础题 实验结果： HELLO,WORLD! 2. 提高题1 实验结果： Please input 20 numbers: 36 56 63 66 32 46 72 72 48 23 73 28 99 87 23 11 22 33 44 55 The sorted numbers in ES: 11 22 23 23 28 32 33 36 44 46 48 55 56 63 66 72 72 73 87 99 Thw smallest number:11 The biggest number:99 五、实验结论探讨与分析 本次汇编语言综合实验围绕数据传送、内存操作及中断服务展开，通过对段寄存器、输入输出机制和排序算法的实现： 一、基础题分 段寄存器操作验证 程序首先通过初始化 DS 和 ES 实现数据段与附加段之间的联动，运用 MOV, SI, DI, OFFSET 等指令控制段内数据传输。复制采用 LOOP 控制结构，实现了对字符串 "HELLO,WORLD!" 的完整复制与显示，验证了段超越访问 ES:MSD[BX] 的正确性。 数据复制方式： 相较于高层语言调用标准库函数，汇编程序采用寄存器配合 MOV 指令手动搬运每一个字节，体现出对底层数据结构与地址控制的精确掌握。 DOS中断服务的调用 使用 INT 21H 的 09H 功能进行字符串显示，以及 INT 16H 实现键盘等待功能，展现了对DOS中断接口的基本理解与实践能力。 实验结果验证 程序运行后准确显示字符串 "HELLO,WORLD!"，证明段初始化、内存传输与显示流程完整无误。 二、提高题分析 数据采集与处理模块设计 利用循环结构 PUT: 实现了对20个十进制数字的手动输入，并通过两次调用 INT 21H, AH=01H 读取字符并组装为完整数值。这一设计体现出对用户输入缓冲与字符转换的精确处理能力。 数据传输与排序逻辑 程序将采集的数据从 MSR 拷贝至 MSD（附加段）后，通过双重循环结构模拟冒泡排序算法，使用 CMP、XCHG 指令直接在内存中交换数据，实现了最小–最大升序排列。 极值提取与显示设计 通过对排序结果的首末地址（MSD[0], MSD[19]）直接访问，结合提示信息的显示，完成对最大值与最小值的准确输出，说明了程序结构的良好封装性与结果准确性。 十进制显示输出封装 自定义过程 SHUC 实现单个字节的十进制输出，采用 DIV 指令将一个字节拆分为十位与个位，并依次转为字符显示，体现了对二进制-十进制-字符编码转换的良好掌握。 实验心得： 掌握了段寄存器的初始化与切换、数据在不同段之间的复制技术；理解 INT 21H（DOS功能）与 INT 16H（键盘服务）的多种用法；熟悉了键盘输入数据的字符处理方式，以及字符与数值之间的相互转换。 实现了冒泡排序在汇编语言中的手动编码，增强了对控制流、内存指令、地址操作的统筹能力；排序过程无借助高层抽象，全依赖寄存器和偏移控制，展示出对CPU底层执行逻辑的深刻理解。 利用 CX、SI、DI 等寄存器组合，系统性组织数据处理逻辑；对 OFFSET、LOOP、JMP 语句的合理运用提升了程序的清晰度与稳定性。