| 评阅人 老师 |  |
| --- | --- |

| 实验成绩 成绩 |  |
| --- | --- |

自动化学院本科生实验报告

微机原理与接口技术      课 程 实 验 报 告

专业 电子信息工程 班级 电信2303 姓名 樊博文 学号 8207230322

预定时间 星期 日 节次 9，10 实际实验时间 星期 日 节次 9，10

地点 信息楼306 台号 7 授课教师 岳俊 指导教师 岳俊

实验名称 I/O口简单扩展实验 - 实验内容、目的与要求 1.实验内容与要求： 基本题：参照上次实验电路和程序，改用I/O口简单扩展电路，完成拨动K1～8，L0～L7会跟着亮灭的功能，调试并验证对应汇编语言程序。 提高题： 通过开关控制，实现流水灯的左循环、右循环、间隔闪烁功能。 思考题：如何实现左右来回循环？ 2.实验目的与要求 掌握通过简单I/O口扩展电路读取输入和控制输出的基本方法，实现开关控制LED灯的对应显示。熟悉使用汇编语言编写不同逻辑功能程序，如左循环、右循环、间隔闪烁和来回流水灯控制，提升对硬件逻辑与程序控制的理解 二、实验硬件与软件环境条件（标注实验设备名称及设备号） PC 微机一台 TD-PITD+实验系统一套 - 实验线路示图、程序算法流程图 I/O口简单扩展芯片P00-P07依次接L0-L7,P10-P17插孔依次接开关K1-K8； 273CS插孔接Y6插孔，244CS插孔接Y7插孔。 1． 程序代码 基础题： 提高题： 思考题： 可以引入一个方向标志位变量，控制灯光是向左还是向右移动。当灯光左移到最高位（如 10000000B）或右移到最低位（如 00000001B）时，改变方向标志，从而实现灯光在两端反弹式的往返移动效果。 四、实验调试步骤、实验数据记录及实验结果 调试步骤： 1、线路连接： PC口PCO～Pc7插孔依次接K1～K8； PB口PB0～PB7插孔依次接L0～L7； 273CS插孔接Y6插孔，244CS插孔接Y7插孔。 2、连接：按下复位按扭进行复位后，在编译界面进行连接。 3、调试：写好程序后依次在编译界面进行编译→调试→运行这三个步骤，将程序导入实验硬件。 实验结果：（与实验三相同） 1、基础题：可通过调节开关K1～K8来控制灯L0～L7的亮灭。 2.提高题：任意拨动开关1，可改变L0～L7灯的左右移，初始状态为左移，拨动后右移。拨动开关2调整程序后可进行间隔闪烁，实现全波要求。 五、实验结论探讨与分析 本次实验在硬件连接方式采用了更为简洁的 I/O 口扩展方案，使用 74LS244 作为输入缓冲器、74LS273 作为输出锁存器，省略了对 8255 控制字的设置，与实验三现象基本一致的前提下，直接完成了输入与输出的一一对应控制。通过读取开关K1～K8的状态并原样输出至LED L0～L7，实现了灯光亮灭与开关状态的同步，验证了硬件映射与程序逻辑的正确性，达到了实验要求和预期功能效果。 在提高题中，借助汇编语言的逻辑判断与控制结构，成功实现了基于开关状态的模式切换功能，完成了LED的左循环、右循环及间隔闪烁控制。这不仅锻炼了对移位、逻辑运算等指令的实际运用能力，也提升了对程序流程设计的理解与控制能力。 对于思考题中提出的“左右来回循环”问题，可以通过引入方向标志位，有效实现了灯光在两端自动反弹的来回显示效果，进一步加深了对状态机思想、边界判断逻辑和程序可拓展性的理解。