| 评阅人 老师 |  |
| --- | --- |

| 实验成绩 成绩 |  |
| --- | --- |

自动化学院本科生实验报告

微机原理与接口技术      课 程 实 验 报 告

专业 电子信息工程 班级 电信2303 姓名 樊博文 学号 8207230322

预定时间 星期 日 节次 9，10 实际实验时间 星期 日 节次 9，10

地点 信息楼306 台号 7 授课教师 岳俊 指导教师 岳俊

实验名称 8253A定时/计数器实验 - 实验内容、目的与要求 1.实验内容与要求： 基本题：参照实验教材之“实验五 8253A定时/计数器实验”（P32）内容要求，完 成基于汇编语言程序功能调试与验证。 1、提高要求：1、计数应用设计，按动AN按钮，在数码管或LED上显示计数值。 2、拨动开关或按动按钮实现2首以上电子音乐的演奏。 思考题：如何实现触发晶闸管的脉冲串（20mS周期内1mS时长10kHz脉冲）？ 2.实验目的与要求 学习8253A可编程定时/计数器与8088CPU的接口方法； 了解8253A的工作方式； 掌握8253A在各种方式下的编程方法。 二、实验硬件与软件环境条件（标注实验设备名称及设备号） PC 微机一台 TD-PITD+实验系统一套 - 实验线路示图、程序算法流程图 8253A 内部结构图 计数器内部结构： 15 0 15 0 15 0 LSB MSB LSB MSB LSB MSB 锁存器 MSB LSB MSB LSB 15 0 15 0 15 0 LSB MSB 计数器 CLK0 OUT0 GATE0 CLK1 OUT1 GATE1 CLK2 GATE2 OUT2 1）8253A芯片的CLK2引出插孔连分频输出插孔T1(1MHZ),CS_8253内部已连。 2）GATE2插孔连+5V插孔。 开 始 置8253工作方式控制字 启动8253 结束 1． 程序代码 基础题： 提高题： 思考题： 可可以采用8253的两个计数器配合实现：用计数器0产生20ms周期的中断窗口，用计数器1在窗口开启的前1ms内输出10kHz脉冲（每0.1ms一个高低电平周期，共10个脉冲），通过软件或硬件门控控制，仅在计数器0触发的1ms时间内允许计数器1输出脉冲，从而实现对晶闸管的周期性触发。 四、实验调试步骤、实验数据记录及实验结果 调试步骤： 1、线路连接： ①固定脉冲接8253A的CLKO； ②8253A的OUT0接音响驱动控制； ③8253A的GATE0接+5V。 2、连接：按下复位按扭进行复位后，在编译界面进行连接。 3、调试：写好程序后依次在编译界面进行编译→调试→运行这三个步骤，将程序导入实验硬件。 实验结果： 1、基础题： 按照要求连好实验线路 运行实验程序 用示波器测量8253A的OUT2输出插孔，应有频率为1KHZ的方波输出，幅值0～4V。 2.提高题： 按要求连好线路。 运行实验程序，蜂鸣器应发出音乐声。 拨动对应控制开关，蜂鸣器应在两首不同的音乐旋律之间切换。 五、实验结论探讨与分析 通过本次8253A定时/计数器实验，结合基础与提高题的程序调试与功能验证，完成了对8253各工作方式、接口时序及控制流程的深入理解。在基础部分的代码中，通过配置计数器2为方式3并设定合适的分频初值，实现了定时脉冲信号的稳定输出，验证了方波产生原理。程序使用汇编指令设置控制字并依次写入低位和高位，结构规范、逻辑清晰。 在提高部分中，通过读取8255 C端口的输入状态，判断用户是否选择第一首或第二首音乐，并据此通过控制8253计数器0输出相应频率的方波，从而驱动蜂鸣器发声，实现了歌曲播放的控制逻辑。频率表与节拍表结构清晰，子程序 PLAY_MUSIC 能够根据频率计算定时初值、加载计数器、执行延时循环，逻辑完整。值得指出的是，该程序能够正确调用延时子程序 DALLY，使播放节奏基本准确。 对于思考题“如何实现触发晶闸管的脉冲串”，从程序控制角度可以进一步扩展思路：使用计数器0产生20ms周期触发信号，每次到达触发窗口则启动计数器1输出1ms、10kHz脉冲序列。若以本实验的程序风格实现该功能，需增加GATE控制逻辑和多通道配合，从而实现精确脉冲串控制。 综上，本实验不仅在8253芯片功能验证方面达到了教学目的，还通过提高题和思考题探讨提升了对硬件编程逻辑的综合掌握，具备良好的工程可迁移性。