数字图像处理作业

电信2303-樊博文-8207230322

目录

作业一、用百度识图识别校内的一朵花	2

作业二、在matlab中用函数imread、imshow读入并显示一幅图	3

作业三、在matlab中对lena图进行右移5个像素、下移10个像素处理	4

作业四、图像逆时针选择45°，编程实现	6

作业五、编写一个快速二维傅里叶变换，分析一幅图的幅值、相位角	9

作业六、matlab中编程小波变换实现lena人像与反变换	12

作业七、用3sigma法则设计一个图像增强算法	15

作业八、试设计一个高斯带通滤波器，对一个图像进行增强（要有f'、要标注不同参数下的输出效果）	19

作业九、在lena图生成三种以上的噪声图	23

作业十、模板匹配法实现左侧到右侧的结果	28

作业十一、自动找分隔线切图 + 计算 MSE/PSNR/SSIM计算一下校园图两幅图和标准图的指标	29

作业十二、用sobel算子和LoG算子设计二个程序对lena图进行边缘检测	33

作业十三、已知原始图，画出T=5的矩阵	39

作业十四、腐蚀膨胀	40

作业十五、求C和D的欧拉数	42

作业一、用百度识图识别校内的一朵花

作业二、在matlab中用函数imread、imshow读入并显示一幅图

% 作业二：在 MATLAB 中用 imread、imshow 读入并显示一幅图

clc;

clear;

close all;

% 1) 读入图像

filename = '..\len.png';

I = imread(filename);

% 2) 显示图像

figure;

imshow(I);

title('读入并显示的图像');

作业三、在matlab中对lena图进行右移5个像素、下移10个像素处理

% 作业3：图像平移

clc; clear; close all;

f = '..\len.png';

I = imread(f);

dx = 5;   % 右移

dy = 10;  % 下移

J = myShift(I, dx, dy);

imshow(J);

title('右移5像素，下移10像素');

function J = myShift(I, dx, dy)

% dx>0 右移，dx<0 左移；dy>0 下移，dy<0 上移

[h,w,c] = size(I);

J = zeros(h,w,c, 'like', I);

for y = 1:h

for x = 1:w

ys = y - dy;     % 反向映射：目标(y,x)来自原图(ys,xs)

xs = x - dx;

if ys >= 1 && ys <= h && xs >= 1 && xs <= w

for k = 1:c

J(y,x,k) = I(ys,xs,k);

end

end

end

end

end

作业四、图像逆时针选择45°，编程实现

clc; clear; close all;

filename = '..\len.png';

I = imread(filename);

theta = 45;

rad = deg2rad(theta);

I = im2double(I);

[H, W, C] = size(I);

% 原图中心

cx = (W+1)/2;

cy = (H+1)/2;

corners = [1,1; W,1; 1,H; W,H];

x = corners(:,1) - cx;

y = corners(:,2) - cy;

xr = x*cos(rad) - y*sin(rad);

yr = x*sin(rad) + y*cos(rad);

minx = min(xr); maxx = max(xr);

miny = min(yr); maxy = max(yr);

W2 = ceil(maxx - minx + 1);

H2 = ceil(maxy - miny + 1);

% 新图中心

cx2 = (W2+1)/2;

cy2 = (H2+1)/2;

J = zeros(H2, W2, C);

% 输出图坐标

[XX, YY] = meshgrid(1:W2, 1:H2);

x2 = XX - cx2;

y2 = YY - cy2;

% 逆变换（映射回原图）

x1 = x2*cos(rad) + y2*sin(rad);

y1 = -x2*sin(rad) + y2*cos(rad);

Xsrc = x1 + cx;

Ysrc = y1 + cy;

% 双线性插值

for k = 1:C

J(:,:,k) = bilinearSample(I(:,:,k), Xsrc, Ysrc);

end

J8 = im2uint8(J);

figure;

imshow(J8);

title('逆时针旋转45°');

% ===== 双线性采样函数 =====

function out = bilinearSample(img, X, Y)

[H, W] = size(img);

out = zeros(size(X));

valid = (X >= 1) & (X <= W) & (Y >= 1) & (Y <= H);

Xv = X(valid); Yv = Y(valid);

x1 = floor(Xv); x2 = min(x1 + 1, W);

y1 = floor(Yv); y2 = min(y1 + 1, H);

dx = Xv - x1;

dy = Yv - y1;

Ia = img(sub2ind([H,W], y1, x1));

Ib = img(sub2ind([H,W], y1, x2));

Ic = img(sub2ind([H,W], y2, x1));

Id = img(sub2ind([H,W], y2, x2));

out(valid) = (1-dx).*(1-dy).*Ia + dx.*(1-dy).*Ib + (1-dx).*dy.*Ic + dx.*dy.*Id;

end

作业五、编写一个快速二维傅里叶变换，分析一幅图的幅值、相位角

clc; clear; close all;

f = '..\len.png';

img = imread(f);

if ndims(img)==3, img = rgb2gray(img); end

img = im2double(img);

% 补零到 2 的幂

[m,n] = size(img);

p = 2^nextpow2(m);

q = 2^nextpow2(n);

x = zeros(p,q);

x(1:m,1:n) = img;

% 二维 FFT：先行后列

F  = myfft2(x);

Fs = fftshift(F);

A = log(1 + abs(Fs));

P = angle(Fs);

P = (P + pi) / (2*pi);

figure; imshow(A,[]); title('幅值');

figure; imshow(P,[]); title('相位');

function Y = myfft2(X)

% 2D FFT = 对每行做 1D FFT，再对每列做 1D FFT

[h,w] = size(X);

Y = complex(zeros(h,w));

for i = 1:h

Y(i,:) = myfft1(X(i,:));

end

for j = 1:w

Y(:,j) = myfft1(Y(:,j).').';

end

end

function X = myfft1(x)

x = complex(x(:));

N = length(x);

X = x(bitrev_idx(N));

m = 2;

while m <= N

h = m/2;

W = exp(-2i*pi*(0:h-1)/m).';   % 旋转因子

for k = 1:m:N                 % 蝶形运算

u = X(k:k+h-1);

t = W .* X(k+h:k+m-1);

X(k:k+h-1)   = u + t;

X(k+h:k+m-1) = u - t;

end

m = m*2;

end

X = X.';

end

function idx = bitrev_idx(N)

b = log2(N);

idx = zeros(1,N);

for i = 0:N-1

r = 0; v = i;

for t = 1:b

r = bitshift(r,1) + bitand(v,1);

v = bitshift(v,-1);

end

idx(i+1) = r + 1;

end

end

作业六、matlab中编程小波变换实现lena人像与反变换

clc; clear; close all;

f = '..\len.png';

img = imread(f);

if ndims(img)==3, img = uint8(0.299*img(:,:,1) + 0.587*img(:,:,2) + 0.114*img(:,:,3)); end

img = double(img) / 255;

%  2D 小波分解

[LL, LH, HL, HH] = haar_dwt2(img);

figure;

subplot(2,2,1); imagesc(LL); axis image off; colormap gray; title('LL');

subplot(2,2,2); imagesc(LH); axis image off; colormap gray; title('LH');

subplot(2,2,3); imagesc(HL); axis image off; colormap gray; title('HL');

subplot(2,2,4); imagesc(HH); axis image off; colormap gray; title('HH');

%   反变换重建

rec = haar_idwt2(LL, LH, HL, HH);

figure;

imagesc(rec); axis image off; colormap gray; title('反变换重建');

function [LL, LH, HL, HH] = haar_dwt2(x)

[m,n] = size(x);

if mod(m,2)==1, x(end+1,:) = x(end,:); m = m+1; end

if mod(n,2)==1, x(:,end+1) = x(:,end); n = n+1; end

s = sqrt(2);

a = x(:,1:2:end);

b = x(:,2:2:end);

Lr = (a + b) / s;

Hr = (a - b) / s;

a = Lr(1:2:end,:);

b = Lr(2:2:end,:);

LL = (a + b) / s;

LH = (a - b) / s;

a = Hr(1:2:end,:);

b = Hr(2:2:end,:);

HL = (a + b) / s;   % 高行低列

HH = (a - b) / s;   % 高行高列

end

function x = haar_idwt2(LL, LH, HL, HH)

s = sqrt(2);

Lr = inv_haar_col(LL, LH, s);

Hr = inv_haar_col(HL, HH, s);

x  = inv_haar_row(Lr, Hr, s);

end

function y = inv_haar_col(L, H, s)

[k, w] = size(L);

y = zeros(2*k, w);

y(1:2:end,:) = (L + H) / s;

y(2:2:end,:) = (L - H) / s;

end

function y = inv_haar_row(L, H, s)

[h, k] = size(L);

y = zeros(h, 2*k);

y(:,1:2:end) = (L + H) / s;

y(:,2:2:end) = (L - H) / s;

end

作业七、用3sigma法则设计一个图像增强算法

clc; clear; close all;

f = 'test.png';

img = imread(f);

out = enhance3sigma(img);

figure;

cmp = cat(2, img, out);   % 横向拼接

imshow(cmp);

title('左：原图   右：3\sigma增强');

function out = enhance3sigma(img)

cls = class(img);

x = to01(img);

if ndims(x) == 2

y = stretch3sigma_gray(x);

out = from01(y, cls);

return;

end

R = x(:,:,1); G = x(:,:,2); B = x(:,:,3);

Y  = 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B;

Ye = stretch3sigma_gray(Y);

epsv = 1e-8;

ratio = Ye ./ (Y + epsv);

Re = clamp01(R .* ratio);

Ge = clamp01(G .* ratio);

Be = clamp01(B .* ratio);

out = from01(cat(3, Re, Ge, Be), cls);

end

function y = stretch3sigma_gray(x)

% x in [0,1]

[h,w] = size(x);

n = h*w;

% 计算均值

s = 0;

for i = 1:h

for j = 1:w

s = s + x(i,j);

end

end

mu = s / n;

% 计算标准差

s2 = 0;

for i = 1:h

for j = 1:w

d = x(i,j) - mu;

s2 = s2 + d*d;

end

end

sigma = sqrt(s2 / n);

a = mu - 3*sigma;

b = mu + 3*sigma;

% 防止阈值越界

if a < 0, a = 0; end

if b > 1, b = 1; end

% 防止除 0

if b <= a

y = x;

return;

end

% clip + stretch

y = zeros(h,w);

for i = 1:h

for j = 1:w

v = x(i,j);

if v < a, v = a; end

if v > b, v = b; end

y(i,j) = (v - a) / (b - a);

end

end

end

function x = to01(img)

if isa(img,'uint8')

x = double(img) / 255;

elseif isa(img,'uint16')

x = double(img) / 65535;

else

x = double(img);

% 若输入本来不是[0,1]，简单归一化到[0,1]

mn = min(x(:)); mx = max(x(:));

if mx > mn

x = (x - mn) / (mx - mn);

else

x = zeros(size(x));

end

end

x = clamp01(x);

end

function out = from01(x, cls)

x = clamp01(x);

if strcmp(cls,'uint8')

out = uint8(round(x * 255));

elseif strcmp(cls,'uint16')

out = uint16(round(x * 65535));

else

out = cast(x, cls);

end

end

function y = clamp01(x)

y = x;

y(y < 0) = 0;

y(y > 1) = 1;

end

作业八、试设计一个高斯带通滤波器，对一个图像进行增强（要有f'、要标注不同参数下的输出效果）

clc; clear; close all;

% 输入图像

fpath = '..\test.png';

f = imread(fpath);

if ndims(f) == 3

f = uint8(0.299*f(:,:,1) + 0.587*f(:,:,2) + 0.114*f(:,:,3));

end

f = double(f) / 255;

[M,N] = size(f);

D = freqRadius(M,N);

F = fftshift(fft2(f));

mnd = min(M,N);

params = [

0.02*mnd   0.08*mnd   1.0

0.04*mnd   0.12*mnd   1.0

0.06*mnd   0.16*mnd   1.0

0.04*mnd   0.12*mnd   1.8

];

K = size(params,1);

% 展示：每组参数两张图（上：带通分量  下：增强结果 f'）

figure;

tiledlayout(2, K, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');

for i = 1:K

s1 = params(i,1);

s2 = params(i,2);

a  = params(i,3);

H = gaussBP(D, s1, s2);          % 高斯带通

G = F .* H;

g = real(ifft2(ifftshift(G)));

fp = f + a*g;

fp = clamp01(fp);

gv = vis01(g);

nexttile(i);

imagesc(gv); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('GBP分量  \\sigma1=%.0f \\sigma2=%.0f', s1, s2));

nexttile(K+i);

imagesc(fp); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('f''  \\alpha=%.1f', a));

end

figure;

tiledlayout(1, K, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');

for i = 1:K

s1 = params(i,1); s2 = params(i,2);

H = gaussBP(D, s1, s2);

nexttile(i);

imagesc(H); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('H(u,v) \\sigma1=%.0f \\sigma2=%.0f', s1, s2));

end

function D = freqRadius(M,N)

u = (-floor(M/2)):(ceil(M/2)-1);

v = (-floor(N/2)):(ceil(N/2)-1);

[V,U] = meshgrid(v,u);

D = sqrt(U.^2 + V.^2);

end

function H = gaussBP(D, s1, s2)

H2 = exp(-(D.^2) / (2*s2*s2));

H1 = exp(-(D.^2) / (2*s1*s1));

H = H2 - H1;

end

function y = clamp01(x)

y = x;

y(y<0) = 0;

y(y>1) = 1;

end

function y = vis01(x)

% 把带通分量可视化到[0,1]：按均值±3σ压缩显示

mu = mean(x(:));

sg = std(x(:));

a = mu - 3*sg; b = mu + 3*sg;

if b <= a

y = zeros(size(x));

return;

end

y = (x - a) / (b - a);

y = clamp01(y);

end

作业九、在lena图生成三种以上的噪声图

clc; clear; close all;

f = '..\len.png';

img = imread(f);

% 转灰度

if ndims(img)==3

img = uint8(0.299*img(:,:,1) + 0.587*img(:,:,2) + 0.114*img(:,:,3));

end

x = double(img)/255;

% 参数

sig = 0.08;     % 高斯噪声标准差

peak = 30;      % 泊松噪声

d = 0.03;       % 椒盐噪声密度

A = 0.12;       % 均匀噪声幅度

g = addGaussian(x, sig);

p = addPoisson(x, peak);

sp = addSaltPepper(x, d);

u = addUniform(x, A);

% 显示并标注参数

figure;

tiledlayout(2,2,'Padding','compact','TileSpacing','compact');

nexttile; imagesc(g); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('高斯噪声 ', sig));

nexttile; imagesc(p); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('泊松噪声 ', peak));

nexttile; imagesc(sp); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('椒盐噪声', d));

nexttile; imagesc(u); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('均匀噪声', A));

% 保存

imwrite(uint8(round(g*255)),  'lena_gaussian.png');

imwrite(uint8(round(p*255)),  'lena_poisson.png');

imwrite(uint8(round(sp*255)), 'lena_saltpepper.png');

imwrite(uint8(round(u*255)),  'lena_uniform.png');

function y = addGaussian(x, sigma)

y = x + sigma*randn(size(x));

y = clamp01(y);

end

function y = addUniform(x, A)

y = x + (2*rand(size(x)) - 1)*A;   % [-A, +A]

y = clamp01(y);

end

function y = addSaltPepper(x, d)

y = x;

r = rand(size(x));

y(r < d/2) = 0;           % pepper

y(r > 1-d/2) = 1;         % salt

y = clamp01(y);

end

function y = addPoisson(x, peak)

lam = x * peak;

y = zeros(size(x));

small = lam < 30;

y(small) = poisson_knuth(lam(small)) / peak;

big = ~small;

if any(big(:))

lb = lam(big);

k = round(lb + sqrt(lb).*randn(size(lb)));  % 近似 Poisson

k(k<0) = 0;

y(big) = k / peak;

end

y = clamp01(y);

end

function k = poisson_knuth(lam)

k = zeros(size(lam));

for idx = 1:numel(lam)

L = exp(-lam(idx));

p = 1;

c = 0;

while p > L

c = c + 1;

p = p * rand();

end

k(idx) = c - 1;

end

end

function y = clamp01(x)

y = x;

y(y<0) = 0;

y(y>1) = 1;

end

作业十、模板匹配法实现左侧到右侧的结果

作业十一、自动找分隔线切图 + 计算 MSE/PSNR/SSIM计算一下校园图两幅图和标准图的指标

%% 作业11：自动找分隔线切图 + 计算 MSE/PSNR/SSIM

clc; clear; close all;

imgPath = 'work11.png';

I = imread(imgPath);

if size(I,3) == 1, I = repmat(I,[1 1 3]); end

[H,W,~] = size(I);

[s1, s2] = findSeparators(I);

L = I(:, 1:s1-1, :);

M = I(:, s1:s2-1, :);

R = I(:, s2:end, :);

L = imresize(L, [size(R,1), size(R,2)]);

M = imresize(M, [size(R,1), size(R,2)]);

[mseL, psnrL, ssimL] = calcMetrics(L, R);

[mseM, psnrM, ssimM] = calcMetrics(M, R);

fprintf('自动分隔位置：s1=%d, s2=%d (图像宽度W=%d)\n', s1, s2, W);

fprintf('左图 vs 右标准:  MSE=%.6f, PSNR=%.6f dB, SSIM=%.6f\n', mseL, psnrL, ssimL);

fprintf('中图 vs 右标准:  MSE=%.6f, PSNR=%.6f dB, SSIM=%.6f\n', mseM, psnrM, ssimM);

% 切割结果

figure; imshow(L); title('Left (resized)');

figure; imshow(M); title('Middle (resized)');

figure; imshow(R); title('Right (Reference)');

function [s1, s2] = findSeparators(I)

[~,W,~] = size(I);

G = rgb2gray(I);

colMean = mean(double(G), 1);

colMean = colMean / max(colMean + eps);

thr = max(0.92, prctile(colMean, 99));

bright = colMean >= thr;

edge = max(5, round(0.03 * W));

bright(1:edge) = false;

bright(end-edge+1:end) = false;

idx = find(bright);

if isempty(idx)

s1 = floor(W/3);

s2 = floor(2*W/3);

return;

end

breaks = [true, diff(idx) > 1, true];

cutPos = find(breaks);

segs = {};

for k = 1:numel(cutPos)-1

seg = idx(cutPos(k):cutPos(k+1)-1);

segs{end+1} = seg;

end

cand = [];

for i = 1:numel(segs)

seg = segs{i};

w = numel(seg);

c = mean(seg);

if w <= round(0.05*W)

cand = [cand; w, c];

end

end

if size(cand,1) < 2

s1 = floor(W/3);

s2 = floor(2*W/3);

return;

end

t1 = W/3; t2 = 2*W/3;

[~, i1] = min(abs(cand(:,2) - t1));

c1 = cand(i1,2);

dist2 = abs(cand(:,2) - t2) + 1e6*(abs(cand(:,2) - c1) < 0.1*W);

[~, i2] = min(dist2);

c2 = cand(i2,2);

s = sort([round(c1), round(c2)]);

s1 = s(1);

s2 = s(2);

s1 = max(2, min(W-2, s1));

s2 = max(s1+2, min(W-1, s2));

end

function [mseVal, psnrVal, ssimVal] = calcMetrics(testImg, refImg)

if ~isa(testImg,'uint8'), testImg = im2uint8(testImg); end

if ~isa(refImg,'uint8'),  refImg  = im2uint8(refImg);  end

mseVal  = immse(testImg, refImg);

psnrVal = psnr(testImg, refImg);

ssimVal = ssim(testImg, refImg);

end

自动分隔位置：s1=350, s2=700 (图像宽度W=1051)

左图 vs 右标准:  MSE=1761.945058, PSNR=15.670880 dB, SSIM=0.385796

中图 vs 右标准:  MSE=670.240802, PSNR=19.868495 dB, SSIM=0.562015

作业十二、用sobel算子和LoG算子设计二个程序对lena图进行边缘检测

clc; clear; close all;

f = '..\len.png';

img = imread(f);

% 转灰度并归一化到[0,1]

x = toGray01(img);

% Sobel 边缘

th = 0.25;

[mag, edge] = sobelEdge(x, th);

% 显示

figure('Color','w');

tiledlayout(1,3,'Padding','compact','TileSpacing','compact');

nexttile; imagesc(x); axis image off; colormap gray; title('原图(灰度)');

nexttile; imagesc(mag); axis image off; colormap gray; title('Sobel 幅值');

nexttile; imagesc(edge); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('Sobel 边缘(阈值=%.2f)', th));

% 保存

imwrite(uint8(round(mag*255)), 'lena_sobel_mag.png');

imwrite(uint8(edge*255),       'lena_sobel_edge.png');

function x = toGray01(img)

if ndims(img)==3

img = 0.299*double(img(:,:,1)) + 0.587*double(img(:,:,2)) + 0.114*double(img(:,:,3));

else

img = double(img);

end

x = img / 255;

x = clamp01(x);

end

function [mag, edge] = sobelEdge(x, th)

% Sobel核

kx = [-1 0 1; -2 0 2; -1 0 1];

ky = [-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1];

gx = myConv2(x, kx);

gy = myConv2(x, ky);

mag = sqrt(gx.^2 + gy.^2);

mag = mag / (max(mag(:)) + 1e-12);

edge = mag >= th;   % 二值边缘

end

function y = myConv2(x, k)

[H,W] = size(x);

[kh,kw] = size(k);

ph = floor(kh/2);

pw = floor(kw/2);

xp = padReplicate(x, ph, pw);

y = zeros(H,W);

for r = 1:H

for c = 1:W

s = 0;

for i = 1:kh

for j = 1:kw

s = s + xp(r+i-1, c+j-1) * k(i,j);

end

end

y(r,c) = s;

end

end

end

function xp = padReplicate(x, ph, pw)

[H,W] = size(x);

xp = zeros(H+2*ph, W+2*pw);

for r = 1:(H+2*ph)

rr = r - ph;

if rr < 1, rr = 1; end

if rr > H, rr = H; end

for c = 1:(W+2*pw)

cc = c - pw;

if cc < 1, cc = 1; end

if cc > W, cc = W; end

xp(r,c) = x(rr,cc);

end

end

end

function y = clamp01(x)

y = x;

y(y<0) = 0;

y(y>1) = 1;

end

clc; clear; close all;

f = '..\len.png';

img = imread(f);

% 转灰度并归一化

x = toGray01(img);

sigma = 1.4;

ksize = 9;

zc_th = 0.03;

% LoG 边缘

[resp, edge] = logEdge(x, sigma, ksize, zc_th);

% 显示

figure('Color','w');

tiledlayout(1,3,'Padding','compact','TileSpacing','compact');

nexttile; imagesc(x); axis image off; colormap gray; title('原图(灰度)');

nexttile; imagesc(resp); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('LoG 响应(\\sigma=%.1f, k=%d)', sigma, ksize));

nexttile; imagesc(edge); axis image off; colormap gray;

title(sprintf('LoG 零交叉边缘(阈值=%.3f)', zc_th));

resp_vis = resp;

mn = min(resp_vis(:)); mx = max(resp_vis(:));

resp_vis = (resp_vis - mn) / (mx - mn + 1e-12);

imwrite(uint8(round(resp_vis*255)), 'lena_log_resp.png');

imwrite(uint8(edge*255),            'lena_log_edge.png');

function x = toGray01(img)

if ndims(img)==3

img = 0.299*double(img(:,:,1)) + 0.587*double(img(:,:,2)) + 0.114*double(img(:,:,3));

else

img = double(img);

end

x = img / 255;

x = clamp01(x);

end

function [resp, edge] = logEdge(x, sigma, ksize, zc_th)

k = makeLoGKernel(ksize, sigma);

resp = myConv2(x, k);

edge = zeroCrossing(resp, zc_th);

end

function k = makeLoGKernel(ksize, sigma)

r = floor(ksize/2);

s2 = sigma^2; s4 = s2^2;

k = zeros(ksize, ksize);

sumk = 0;

for y = -r:r

for x = -r:r

rr = x*x + y*y;

val = ((rr - 2*s2)/s4) * exp(-rr/(2*s2));

k(y+r+1, x+r+1) = val;

sumk = sumk + val;

end

end

k = k - sumk/(ksize*ksize);

end

function edge = zeroCrossing(resp, th)

[H,W] = size(resp);

edge = false(H,W);

for r = 2:H-1

for c = 2:W-1

nb = resp(r-1:r+1, c-1:c+1);

mn = min(nb(:));

mx = max(nb(:));

if (mn < 0) && (mx > 0) && ((mx - mn) >= th)

edge(r,c) = true;

end

end

end

end

function y = myConv2(x, k)

[H,W] = size(x);

[kh,kw] = size(k);

ph = floor(kh/2);

pw = floor(kw/2);

xp = padReplicate(x, ph, pw);

y = zeros(H,W);

for r = 1:H

for c = 1:W

s = 0;

for i = 1:kh

for j = 1:kw

s = s + xp(r+i-1, c+j-1) * k(i,j);

end

end

y(r,c) = s;

end

end

end

function xp = padReplicate(x, ph, pw)

[H,W] = size(x);

xp = zeros(H+2*ph, W+2*pw);

for r = 1:(H+2*ph)

rr = r - ph;

if rr < 1, rr = 1; end

if rr > H, rr = H; end

for c = 1:(W+2*pw)

cc = c - pw;

if cc < 1, cc = 1; end

if cc > W, cc = W; end

xp(r,c) = x(rr,cc);

end

end

end

function y = clamp01(x)

y = x;

y(y<0) = 0;

y(y>1) = 1;

end

作业十三、已知原始图，画出T=5的矩阵

先用种子点 1 判断：∣I-1∣<T 就标成 1；没被标到的再用种子点 5 判断：∣I-5∣<T 就标成 5；都不满足则保留原值，当 T = 5 时结果为：

1115511155115551155511555

作业十四、腐蚀膨胀

1

2

3

作业十五、求C和D的欧拉数

欧拉数公式：E=C-H（C：连通域个数；H：孔洞个数）

字母 C：一般是 1 个连通域、0 个孔洞
E=1-0=1

字母 D：一般是 1 个连通域、1 个孔洞（中间那一圈是孔洞）
E=1-1=0

所以：C 的欧拉数 = 1，D 的欧拉数 = 0。