嵌入式课程作业

| 学生姓名： | 樊博文 |
| --- | --- |
| 学 号： | 8207230322 |
| 学 院： | 自动化学院 |
| 专业班级： | 电子信息工程2303 |

目录

5级流水线运行6条指令需时间？	2

CPSR=0x03H 时的运行模式与状态	2

思考题3-4  B、BL、BX指令的区别？	2

思考题3-8  编写一段ARM汇编程序，实现数据块拷贝，将R0指向的8个字的连续数据保存到R1指向的一段连续的内存单元。	3

编写相同功能c语言程序	3

编写相同功能c语言程序	4

分析p88例2 每一步程序结果 计算f(5)=	5

根据LUT设计LED跑马灯程序	6

同时按下2键的结果.	7

课件8.3.2程序，公式法和查表法求波特率和系统时钟	8

根据书p201主程序画流程图	10

5级流水线运行6条指令需时间？

在理想情况下，5 级流水线执行指令时，第一条指令需要经过 5 个时钟周期才能完成，之后每增加一条指令，只需要再增加 1 个时钟周期。

因此，总周期数为：

5+(6-1)=10

所以，5 级流水线运行 6 条指令共需要 10 个时钟周期。

CPSR=0x03H 时的运行模式与状态

CPSR 的低 5 位 M[4:0] 用来表示 ARM 处理器的工作模式。

0x03=00000011B

所以：

M[4:0]=00011

该值不属于 ARM 中常见的有效工作模式编码，例如 User、FIQ、IRQ、SVC、Abort、Undefined、System 等模式，因此可判断为无效或未定义工作模式。

CPSR 中的 T 位用于判断处理器状态：

T = 0：ARM 状态；

T = 1：Thumb 状态。

由于 0x03 中 T 位为 0，因此处理器处于 ARM 状态。

思考题3-4  B、BL、BX指令的区别？

B 是普通跳转指令，只改变程序计数器 PC 的值，实现程序跳转。它不会保存返回地址，常用于无条件跳转或条件跳转。

BL 是带链接的跳转指令。执行 BL 时，处理器会把下一条指令的地址保存到链接寄存器 LR 中，然后跳转到目标地址执行。因此，BL 常用于子程序调用，子程序结束后可以通过 MOV PC, LR 或类似指令返回。

BX 是带状态切换功能的跳转指令。它根据目标地址最低位 bit[0] 判断跳转后的状态：如果 bit[0] 为 1，则进入 Thumb 状态；如果 bit[0] 为 0，则进入 ARM 状态。因此，BX 常用于 ARM 指令集和 Thumb 指令集之间的切换。

思考题3-8  编写一段ARM汇编程序，实现数据块拷贝，将R0指向的8个字的连续数据保存到R1指向的一段连续的内存单元。

AREA DataCopy, CODE, READONLY

ENTRY

Start

; R0 为源数据块首地址

; R1 为目标数据块首地址

; 每个字为 32 位，共拷贝 8 个字

LDMIA   R0!, {R2-R9}      ; 从 R0 指向的地址连续读取 8 个字到 R2-R9

STMIA   R1!, {R2-R9}      ; 将 R2-R9 中的数据连续写入到 R1 指向的地址

Stop

B       Stop              ; 程序停在此处

END

说明：

LDMIA R0!, {R2-R9} 表示从 R0 指向的内存地址开始，连续读取 8 个字，分别存入 R2 到 R9。由于使用了 !，执行后 R0 会自动增加，指向源数据块后面的地址。

STMIA R1!, {R2-R9} 表示将 R2 到 R9 中的 8 个字，连续写入到 R1 指向的目标内存区域中。执行后 R1 也会自动增加，指向目标数据块后面的地址。

因此，该程序完成了从源地址 R0 到目标地址 R1 的 8 个连续字的数据块拷贝。

编写相同功能c语言程序

IF R0=0x10

ADD R0,R1,R2

Else

ADD R0,R1,R3

ENDIF

对应逻辑为：

if (R0 == 0x10)

R0 = R1 + R2;

else

R0 = R1 + R3;

C 语言程序如下：

int func(int R0, int R1, int R2, int R3)

{

if (R0 == 0x10)

{

R0 = R1 + R2;

}

else

{

R0 = R1 + R3;

}

return R0;

}

编写相同功能c语言程序

GBLA Con1

Con1 SETA

WHILE Cou1<10

ADD R1,R2,R3

Con1 SETA Con1+1

WEND

汇编表示循环执行 10 次加法操作，对应的 C 语言程序为：

int func(int R2, int R3)

{

int R1 = 0;

int Con1;

for (Con1 = 0; Con1 < 10; Con1++)

{

R1 = R2 + R3;

}

return R1;

}

分析p88例2 每一步程序结果 计算f(5)=

据 ARM 调用规则，函数参数通常通过 R0-R3 传递，超过 4 个的参数通过栈传递，函数返回值通过 R0 返回。

设进入函数 f 时：

R0=i=5

程序执行过程如下：

- STR lr, [sp, #-4]!

保存返回地址 lr，防止调用其他函数时返回地址被覆盖。

- ADD R1, R0, R0

R1=R0+R0=5+5=10

即得到第二个参数：

2i=10

- ADD R2, R1, R0

R2=R1+R0=10+5=15

即得到第三个参数：

3i=15

- ADD R3, R1, R2

R3=R1+R2=10+15=25

即得到第五个参数：

5i=25

由于第五个参数不能通过 R0-R3 传递，所以需要压入栈中。

- STR R3, [sp, #-4]!

将第五个参数 25 压入栈中。

- ADD R3, R1, R1

R3=R1+R1=10+10=20

即得到第四个参数：

4i=20

此时调用函数 g 时，各参数为：

g(5,10,15,20,25)

- BL g

调用函数 g，假设函数 g 的功能是求 5 个参数之和，则：

g(5,10,15,20,25)=5+10+15+20+25=75

函数返回值保存在 R0 中，因此：

R0=75

- ADD sp, sp, #4

释放之前压入栈中的第五个参数。

最终结果为：

f(5)=75

根据LUT设计LED跑马灯程序

#include "s5pc100.h"

typedef struct

{

unsigned int GPG3CON;

unsigned int GPG3DAT;

} GPG3_TypeDef;

#define GPG3 ((volatile GPG3_TypeDef *)0xE03001C0)

void delay(void)

{

volatile unsigned int i;

for (i = 0; i < 100000; i++);

}

/*

LED 为低电平点亮：

0x0E = 1110B，LED0 亮

0x0D = 1101B，LED1 亮

0x0B = 1011B，LED2 亮

0x07 = 0111B，LED3 亮

*/

const unsigned char led_lut[] =

{

0x0E,

0x0D,

0x0B,

0x07,

0x00,

0x0F

};

#define LUT_LEN (sizeof(led_lut) / sizeof(led_lut[0]))

int main(void)

{

unsigned int index = 0;

/* 配置 GPG3_0 ~ GPG3_3 为输出功能 */

GPG3->GPG3CON &= ~((0xF << 0) | (0xF << 4) | (0xF << 8) | (0xF << 12));

GPG3->GPG3CON |=  ((0x1 << 0) | (0x1 << 4) | (0x1 << 8) | (0x1 << 12));

while (1)

{

GPG3->GPG3DAT = (GPG3->GPG3DAT & ~0x0F) | led_lut[index];

index++;

if (index >= LUT_LEN)

{

index = 0;

}

delay();

}

return 0;

}

同时按下2键的结果.

当 Key1 和 Key2 同时按下时，两个按键对应的外部中断标志位都会被置位。程序进入中断服务函数后，会按照程序中判断中断标志位的顺序依次处理两个中断。

如果程序先判断 Key1，再判断 Key2，则输出顺序一般为：

open uart device ok!
please press Key1 or Key2
In do_irq
in int key1
in int key2

如果按键存在机械抖动，或者程序没有完全消抖，可能会出现某个按键中断被触发多次的情况，例如：

In do_irq
in int key1
In do_irq
in int key1
In do_irq
in int key2

因此，同时按下两个按键时，理论结果是 Key1 和 Key2 的中断都会被响应，实际输出顺序取决于程序中对中断标志位的判断顺序。

课件8.3.2程序，公式法和查表法求波特率和系统时钟

已知：

UBRDIV0 = 34
UDIVSLOT0 = 0xDFDD
bps = 115200

1. 公式法

UART 分频公式为：

DIV_VAL=UBRDIVn+UDIVSLOTn中1的个数16

同时：

DIV_VAL=PCLKbps×16-1

由 UDIVSLOT0 = 0xDFDD 可知，其二进制中共有 13 个 1。

所以：

DIV_VAL=34+1316
DIV_VAL=34+0.8125=34.8125

由公式变形得：

PCLK=(DIV_VAL+1)×bps×16

代入数据：

PCLK=(34.8125+1)×115200×16
PCLK=35.8125×115200×16
PCLK=66009600Hz

因此：

PCLK≈66MHz

若系统时钟近似取 66MHz，则波特率为：

bps=PCLK(DIV_VAL+1)×16
bps=6600000035.8125×16
bps≈115183bps

该值非常接近标准波特率 115200bps，误差很小，因此可认为波特率为：

bps≈115200bps

结论：

PCLK ≈ 66MHz
bps ≈ 115200bps

2. 查表法

查表法的关键是通过 UDIVSLOT0 的取值快速得到小数分频部分。

已知：

UDIVSLOT0 = 0xDFDD

查表可知该值对应 13 个 1，因此：

1316=0.8125

又因为：

UBRDIV0 = 34

所以：

DIV_VAL=34+0.8125=34.8125

再根据：

PCLK=(DIV_VAL+1)×bps×16

可得：

PCLK=35.8125×115200×16
PCLK=66009600Hz≈66MHz

因此，查表法得到的结果与公式法一致：

PCLK ≈ 66MHz
波特率 ≈ 115200bps

根据书p201主程序画流程图